Tehničke specifikacije

| „Nabava TRAČNI STROJ ZA PRANJE BIJELOG SUĐA |  |
| --- | --- |
| 1. TRAČNI STROJ ZA PRANJE SUĐA | Upisati Marku i model: |
| Tehničke karakteristike – traže se | Upisati karakteristike |
| Minimalno tri programa pranja |  |
| Kapacitet stroja 123-77-51 košara/sat (moguće odstupanje +/- 3%) |  |
| Uz stroj se isporučuje dozirni uređaj za tekuće sredstvo za pranje suđa |  |
| Uz stroj se isporučuje dozirni uređaj za tekuće sredstvo za ispiranje suđa |  |
| Nastavak ispušnog zraka |  |
| Ekran od stakla osjetljiv na dodir |  |
| Automatsko snimanje svih HACCP podataka |  |
| Prikaz aktualnih funkcija stroja |  |
| Prikaz pogreške na stroju |  |
| Stroj izrađen od materijala otpornog na koroziju (CrNi 18/10) |  |
| Program brze izmjene vode u komori |  |
| USB sučelje |  |
| Automatski program za čišćenje stroja od kamenca |  |
| Stroj kompletno zatvoren sa stražnje strane i dno zatvoreno |  |
| Vrata perilice za pristup komori zglobna – na šarke |  |
| Toplinska izolacija motora |  |
| Temperaturni spremnik i bojler sa sigurnosnom zaštitom |  |
| Stroj ima program automatskog samočišćenja |  |
| Četiri filtra za zadržavanje nečistoće unutar stroja |  |
| Stroj ima ugrađeni uređaj za pročišćavanje lužine pranja |  |
| WLAN sučelje |  |
| Pumpa pranja: minimalno 2,2 kW |  |
| Bojler minimalno 22,5 kW |  |
| Ulazna visina: minimalno 45 cm |  |
| Ulazna širina: 51-53 cm |  |
| Perilica od poda: 15 cm |  |
| Potrošnja vode za ispiranje: maksimalno: 115 l/sat |  |
| Električni priključak: maksimalno: 35,5 kW |  |
| Napon: 400V, 50Hz |  |
| Osigurač: 63A |  |
| Dimenzije: 144x81-164 cm (moguće odstupanje +/- 3%) |  |
| 2. STOL ULAZNI S KORITOM DIMENZIJA 50x40x25 cm | Upisati Marku i model: |
| Tehničke karakteristike – traže se | Upisati karakteristike |
| Stol mora biti izrađen od visokokvalitetnog materijala – nehrđajući čelik AISI 304 |  |
| Zaštita zida minimalne visine 20 cm |  |
| Ugrađen povišeni rub za prolazak košara |  |
| Ugrađena donja polica |  |
| Ugrađena rupa za otpatke |  |
| Dimenzije stola: 120x75x85 cm |  |
| 3. TUŠ S MIJEŠALICOM | Upisati Marku i model: |
| Tehničke karakteristike – traže se | Upisati karakteristike |
| U kompletu s pomičnom pipom |  |
| Ugradnja u stol |  |
| Dvije ručice označene bojom za hladnu vodu (plava) i vruću vodu (crvena) |  |
| Dimenzije tuša: min: 90x40 cm |  |
| Dužina crijeva tuša: min. 300 cm |  |
| 4. IZLAZNI STOL RAVNI | Upisati Marku i model: |
| Tehničke karakteristike – traže se | Upisati karakteristike |
| Ugrađena zaštita zida min. 20 cm |  |
| Ugrađena donja polica |  |
| Stol mora biti izrađen od visokokvalitetnog materijala – nehrđajući čelik AISI 304 |  |
| Dimenzije stola: 120x75x85 cm |  |
| 5. OMEKŠIVAČ VODE – AUTOMATSKI | Upisati Marku i model: |
| Tehničke karakteristike – traže se | Upisati karakteristike |
| Radi na principu izmjene iona |  |
| Regulacija regeneracije putem satnog mehanizma |  |
| Kapacitet protoka: minimalno 30 l/min |  |
| Potrošnja soli po regeneraciji: maksimalno 3,5 kg |  |
| Potrošnja vode po regeneraciji: maksimalno 110 litara |  |
| Punjenje spremnika sa soli: minimalno 60 kg |  |
| Ulazna temperatura vode: do maksimalno 60°C |  |
| Priključak vode: ¾“ |  |
| Dimenzije: 30x47x106 cm (moguće odstupanje +/- 3%) |  |

Napomena: ponuđena oprema mora u cijelosti zadovoljiti sve tražene karakteristike da bi se ponuda smatrala prihvatljivom.

U ______________, dana___________					________________________

ime i prezime ovlaštene osobe